- Технические характеристики - TATA 613

| Основные характеристики / Key Properties |  |
| --- | --- |
| Модель шасси | ТАТА 613 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4×2 / задние |
| Допустимая полная масса, кг | 4250 |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 3100 |
| Колесная база, мм | 3800 |
| Масса снаряженного шасси, кг | 3100 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 6860×2155×2341 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1650/1577 |
| Шины (размер) | 7,5R16 |
| Двигатель / Engine |  |
| Модель, тип | ТАТА 697 ТС 65 Четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Рабочий объем, куб. см | 5675 |
| Максимальная мощность, л. с. (1/мин) | 130,0 (2400) |
| Система питания / Fuel System |  |
| ТНВД (марка, тип) | M/s BOSCH ROTARY, VE6 12E 1200 RV1069 |
| Форсунки (марка, тип) | M/s BOSCH Multihole nozzle, B 433 387 594 |
| Турбокомпрессор (марка, тип) | KKK/TEL, K27, 53279707177 |
| Трансмиссия / Transmission |  |
| Сцепление | однодисковое, сухое, фрикционное |
| Коробка передач (марка, тип) | GBS-40 Механическая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода |
| Передаточные числа коробки передач (1/2/3/4/6) | 6,34/3,37/2,11/1,28/1,00/5,85 |
| Главная передача | гипоидная |
| Передаточное число главной передачи | 3,111 |
| Тормозные системы / Brake System |  |
| Рабочая | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передней и задней осей, АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные |
| Запасная | любой из контуров рабочей тормозной системы |
| Стояночная | тормозные механизмы колес задней оси с приводом от энергоаккумуляторов |
| Подвеска / Wheel suspension |  |
| Передняя | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |